电机的参数设置步骤

按M两次→按向上键→找到CONFIGURE DRIVE菜单，按M一次→找到CONFIGURE ENABLE菜单。

按M一次→按向上键，把DISABLE改为ENABLE（此时操作面板灯在闪烁）→按E键一次退出→再按向下键一次→找到NOM MOTOR VOLTS菜单（电枢电压），按M键进入，（运用上下键，输入电机的电枢电压：见电机铭牌如440V），按E键一次退出。

再按向下键一次→找到ARMATURE CURRENT菜单（电枢电流），→按M键进入，（运用上下键，输入电机的额定电流：见电机铭牌如xxxA），按E键一次退出。

再按向下键一次→找到FIELD CURRENT菜单（励磁电流），→按M键进入，（运用上下键，输入电机的励磁电流：见电机铭牌如xxA），按E键一次退出。

按向下键3次→找到SPEED FBK SELECT菜单（速度反馈选择），→按M键进入，（运用上下键选择：如电枢电压反馈ARMATYRE SPD.FBK）。设定完成后，按E键一次退出.

找到CONFIGURE ENABLE菜单。把EABLE改为DISABLE（此时操作面板灯停止闪烁）.

最后进行设定参数的存储。一直按E键，退出，然后按M键、上下键，找到PARAMENT SAVE菜单（参数存储），按M键进入，按向上键，参数自动存储。

操作面板上的按键：M键为进入键，E键为退出键，上下键为上下翻选或参数设定时的增加/减少时使用。

参数有不同的菜单层，具体请参考590+说明书。

附设置驱动器简易菜单

| 663 |  | CONFIGURE DRIVE |  |  |  | 设置驱动器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 |  | ★ |  |  | [039] CONFIGURE ENABLE | 选择安装方式 | DISABLED无效/ENABLED激活 |
| 665 |  | ★ |  |  | [521] NOM MOTOR VOLTS | 电枢电压选择 | 100-875V |
| 666 |  | ★ |  |  | [523] ARMATURE CURRENT | 电枢电流 | 与电机相配 |
| 667 |  | ★ |  |  | [524] FIELD CURRENT | 励磁电流 | 与电机相配 |
| 668 |  |  |  |  | [543] ZERO CAL INPUTS | 零 CAL 输入配置推进力 | Reserved 保留 |
| 669 |  | ★ |  |  | [209] FLD.CTRL MODE | 励磁控制方式 VOLTAGE CONTROL CURRENT CONTROL | 电压控制 电流控制 |
| 670 |  | ★ |  |  | [210] FLD.VOLTS RATIO | 励磁开环控制比例 | 0.00-100.00%（h） |
| 671 |  | ★ |  |  | [421] MAIN CURR. LIMIT | 电枢电流限制 | 0.00-100.00% |
| 672 |  |  |  |  | [018] AUTOTUNE | 自动调益 | OFF/ON |
| 673 |  | ★ |  |  | [047] SPEED FBK SELECT | 速度反馈信号选择 0 : ARM VOLTS FBK 1 : ANALOG TACH 2 : ENCODER 3 : ENCODER/ANALOG - for Eurotherm Drives use | 0:电势反馈 1:模拟测速发电机 2:编码器 3:模拟/编码为Eurotherm驱动器使用 |
| 674 |  |  |  |  | [024] ENCODER LINES | 编码器线速度 | 1000 |
| 675 |  |  |  |  | [022] ENCODER RPM | 编码器每分钟转数 | 0-6000转 |
| 676 |  |  |  |  | [049] ENCODER SIGN | 编码器符号 | NEGATIVE负 / POSITIVE正 |
| 677 |  |  |  |  | [013] SPD.INT.TIME | 速度环的积分参数 | 0.001-30.000 S |
| 678 |  |  |  |  | [014] SPD.PROP.GAIN | 速度环的比例参数 | 0.00-200.00 |